海南师范大学货物（服务）零星采购申请表

（源头管理、合理配置，节约高效）

申购单位：教务处                     2024年 2 月 29 日

联系人：徐瑞                         联系电话：65888772

| 资产名称 | 品牌规格型号 （主要参数） |  | 数量 | 预算单价 （元） | 预算总额（元） | 采购方法 |  | 购置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 政府采购网上商城 | 自行采购 | 新增 | 更新 |
| 设备购置 | 详见附件1 |  | 1批 | 98000 | 98000 |  | √ |  | √ |
| 总计 |  |  | 98000 |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购理由 |  | （必要性、场地用电可行性；明确资产领用人） 龙昆南校区电铃系统因使用年限过久，现已无法使用，因此亟需购置新电铃系统保障教学秩序正常。 采购申请人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位 资产管理意见 |  | 审核：同类资产保有量，原资产状况及处理情况。 审核人（签名）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 |  | 经学院同意采购的资产国资处予以报增。 单位负责人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开情况 |  | 已公示无异议£ 未公示£ |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格审核 意 见 |  | 财务处对资产采购价格作出审核意见（自行采购金额达到审核金额限额（3万元）时填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤管理处 意 见 |  | 后勤管理处对新增空调用电做审批意见。 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.二级单位要加强源头管理，厉行节约，压实责任，落实校院二级管理制度；

2.二级单位需对申请采购资产的保有量、价格、配置标准等严格把关，因超标准购置等原因造成未能报增报账的责任由所在单位自负。

附件1

| 资产名称 | 品牌规格型号 （主要参数） | 数量 | 预算单价 （元） | 预算总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络打铃广播系统主机 | 湖山-NET200 1、≥15.6吋全高清触摸屏幕。 ★2、不少于4个COM接口；不少于3路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口。（提供设备实物接口图） 3、6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。 ★4、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮。（提供设备实物接口图） 5、面板带1个可以编程的紧急按键。 6、带2组线路输出接口。 7、内置监听功能，监听音量可以单独调整。 8、工业级主板，可满足7×24hrs不间断工作。 9、通过第三方检测机构的安全测试一抗电强度测试，对电源L-输入口之间、电源-L输出口之间进行测试：符合1500V AC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件。（提供省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需佐证此参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章，原件备查。 ） 10、获得中国国家强制性产品3C认证。 | 1 | 15500 | 15500 |
| 网络打铃广播软件 | 湖山-SM28100 1、网络广播系统控制的核心软件。 2、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。 3、注册方式以USB加密狗硬件注册方式。 4、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。 5、自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭。 6、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 7、领导网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 8、语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口。 ★9、支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障；（提供“考试模式”软件截图） 10、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 11、支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息。 13、支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储。（提供省级或以上电子检测机构出具的检测报告；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件，加盖生产厂家公章，原件备查。） 14、具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光。 15、具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。 ★16、具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。（提供体现终端设备检测到的低音、中音、高音百分比以及警示图标显示故障终端的软件功能截图。 | 1 | 10000 | 10000 |
| IP触屏话筒 | 湖山-NXH215 1、桌面话筒式设计，带7英寸LCD液晶显示屏； 2、支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 3、支持免提通话和接收广播； 4、具有30个一键呼叫触控按钮 5、支持一路本地线路输入，1路话筒输入，一路音频辅助输出； 6、网络接口：标准RJ45； 7、内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，5W； 8、频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）； 9、信噪比：>75dB； 10、采样率：8K~48KHz， 11、音频格式：Mp3； 12、总谐波失真：≤1%。 | 1 | 5500 | 5500 |
| 数字定压功率放大器（插卡式） | 湖山-HPD700 1、D类功放和谐振软开关电源，可达90% ，无输出变压器的广播功放。 ★2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。（提供RS485控制接口实物图） ★3、可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。（提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印； 4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5、输出功率：≥700W 6、 额定输出电压：100V±5V 7、信噪比：≥90dB（A计权） 8、 输入灵敏度：775mV±50mV 9、 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2%(1/10额定功率）. 10、有源功率因数校正（PFC），90~260VAC宽电压工作能力。 11、获得中国国家强制性产品3C认证。 | 5 | 5000 | 25000 |
| 网络模块（插卡式） | 湖山-NET-212 1、插卡式设计，具有硬件音频解码功能。 2、接口：RJ45网口1个。 ★3、带有24V信号和短路信号报警输入接口。 ★4、带优先级切换功能，可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出。（提供模块实物接口图片） 5、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)。 6、音频格式: MP3。 7、采样率： 8K~48KHz。 8、传输速率：10/100Mbps。 | 5 | 1000 | 5000 |
| 室外豪华型防水声柱 | 湖山-GB-590 1、外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用。 2、安装方便灵活。 3、喇叭单元采用两分频设计。 4、输入电压：100V。 5、额定功率：90W。 6、频率响应：120Hz-18KHz (±10%）。 7、灵敏度：89dB ±3 dB。 8、最大声压级：109dB±1dB。 9、喇叭单元：LF：5"×6；HF：1"吋高音。 | 30 | 940 | 28200 |
| 音响线 | 国产铜芯线 | 500 | 5 | 2500 |
| 安装 | 安装、布线、调试、辅材辅料 | 1 | 6300 | 6300 |
| 总计 |  | ￥98000.00 |  |  |